附件1

2024年乌鲁木齐市车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液

产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于乌鲁木齐市车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查，监督抽查范围为鲁木齐市辖区内车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品生产领域和流通领域。内容主要包括抽样方法、检验依据、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 2.2L | 2L |
| 2 | 车用柴油 | 3.5L | 2L |
| 3 | 车用尿素水溶液 | 2L（2kg） | 2L（2kg） |

2 检验依据

表2 车用汽油

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 6 | 机械杂质及水分 |  | GB17930-2016，GB/T511-2010、GB/T260-2016 |
| 7 | 苯含量（体积分数） |  | SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014 |
| 8 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 9 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 10 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 11 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 13 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 14 | 密度（20℃） |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998, SH/T 0604-2000 |

表3  车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度（以KOH计） | GB/T 258-2016 |
| 3 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021、GB/T 268-1987 |
| 4 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水含量（体积分数） | GB19147-2016，GB/T 260-2016 |
| 6 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022、NB/SH/T 0606-2019 |
| 7 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 8 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 9 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 10 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 11 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 12 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 13 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 |
| 14 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 15 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998， SH/T 0604-2000 |

表4 车用尿素水溶液

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度（以NH3计） | GB 29518-2013 附录B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016           车用汽油

GB 19147-2016           车用柴油

GB 29518-2013           柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。